UNEDC_25_E_Code

# 芯片与开发环境说明

2025 年全国大学生电子设计竞赛 E 题历史工程整理版

文档依据：仓库工程配置文件与芯片厂商官方资料

整理日期：2026 年 9 月

# 1  文档目的与使用边界

本仓库保留了参赛早期形成的多个工程版本，主要分为 MSPM0G3507 与 STM32 两条开发线。本次整理仅将原压缩包恢复为可直接浏览的目录，并补充开发环境说明；未重排源码目录、未批量清理构建产物，也未升级工程依赖。

兼容性原则：优先使用工程文件记录的原版本打开项目。首次打开时若 IDE 提示升级工程、器件包或重新生成代码，建议先取消并建立副本，避免旧版配置被不可逆改写。

# 2  工程概览

| 工程区域 | 目标芯片 | 主要开发方式 |
| --- | --- | --- |
| M0MSP3507 | TI MSPM0G3507，LQFP-64 | Code Composer Studio、SysConfig、MSPM0 SDK、TI Arm Clang |
| STM32H723ZGT6 | STM32H723ZG 系列 | STM32CubeMX、STM32CubeH7 HAL、Keil µVision / MDK-ARM |
| STM32H723ZGT6/Stepper_Motor | STM32F103C8 | STM32CubeMX、STM32CubeF1 HAL、Keil µVision / MDK-ARM |

目录名 M0MSP3507 为原仓库命名，实际工程配置中的器件型号为 MSPM0G3507。为避免影响历史工程引用，本次整理没有重命名该目录。

# 3  TI MSPM0G3507 开发工程

## 3.1  芯片简介

MSPM0G3507 是 TI MSPM0 G 系列 32 位微控制器，采用 Arm Cortex-M0+ 内核，最高主频 80 MHz，集成 128 KB Flash 与 32 KB SRAM。器件还提供双 12 位 4 MSPS ADC、DAC、比较器、运放、CAN-FD、UART、I²C、SPI 等外设，适合电机控制、传感采集和混合信号控制类应用。仓库中的 SysConfig 文件指定 LQFP-64（PM）封装。

## 3.2  仓库记录的开发环境

| 项目 | 仓库记录值 | 来源文件 |
| --- | --- | --- |
| 目标器件 | MSPM0G3507 / Cortex-M0+ / Thumb v6-M | .cproject、empty.syscfg |
| MSPM0 SDK | 2.5.1.00（SysConfig 注释记为 2.05.01.01） | .cproject、empty.syscfg |
| SysConfig | 1.24.0 | .cproject |
| 编译器 | TI Arm Clang 4.0.3 LTS | .cproject |
| CCS 构建系统 | CCS MBS 70.0.0 | .cproject |

## 3.3  打开与构建

安装 Code Composer Studio，并在产品管理中准备 MSPM0 SDK 2.5.1 与 SysConfig 1.24.0。

在 CCS 中使用 Import Existing CCS Projects，选择任一版本目录，例如 M0MSP3507/test_1.7.1。

确认工程属性中的目标器件为 MSPM0G3507，编译器为 TI Arm Clang 4.0.3 LTS。

双击 empty.syscfg 可进入 SysConfig；若工具提示迁移版本，先保留原文件副本。

本目录保留 test_1.4、test_1.5、test_1.6、test_1.7、test_1.7.1 五个历史版本，学习时可优先从 test_1.7.1 开始。

# 4  STM32H723ZGT6 + HAL 开发工程

## 4.1  芯片简介

STM32H723ZG 属于 STM32H7 高性能系列，采用 Arm Cortex-M7 内核，最高主频 550 MHz，带双精度浮点单元、DSP 指令与 L1 Cache；ZG 型号提供 1 MB Flash 与 564 KB RAM。该平台适合高速控制、复杂通信、图形显示和高采样率数据处理。

## 4.2  仓库记录的开发环境

| 组件 | 仓库记录值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| STM32CubeMX | 6.8.1 | 由 .ioc 文件记录 |
| STM32CubeH7 | FW_H7 V1.11.2 | HAL/CMSIS 固件包 |
| Keil µVision / MDK | 5.42.0.0 | 由历史 build_log.htm 记录 |
| Arm Compiler | 6.23（ARMCLANG） | 由 .uvprojx 与构建日志记录 |
| H7 Device Family Pack | Keil.STM32H7xx_DFP 4.1.0 | Keil 器件支持包 |
| CMSIS Pack | ARM.CMSIS 6.1.0 | Keil 软件组件包 |

## 4.3  打开与构建

优先直接打开各工程 MDK-ARM 目录中的 .uvprojx 文件，不要先用新版 CubeMX 重新生成。

在 Keil Pack Installer 中准备项目记录的 STM32H7xx_DFP 4.1.0 与 CMSIS 6.1.0。若只能安装新版器件包，先复制工程再进行迁移测试。

确认编译器选择 Arm Compiler 6.23；不同编译器版本可能导致警告、链接布局和浮点选项变化。

需要修改引脚、时钟或外设配置时，再用 STM32CubeMX 6.8.1 打开 .ioc，并检查自定义代码是否位于 USER CODE 区域。

工程目录内的 HAL、CMSIS 与启动文件均被保留，便于离线查看和最大限度复现原环境。

## 4.4  H723_Stepper_Archive 的含义

历史快照：原 H723_Stepper (2).zip 与已展开的 H723_Stepper 目录存在源码和 Keil 工程差异。为避免覆盖当前版本，压缩包内容已原样恢复为 H723_Stepper_Archive；两者均可独立打开和比较。

# 5  STM32F103C8 辅助工程

虽然 Stepper_Motor 位于 STM32H723ZGT6 总目录下，但其 .ioc 与 .uvprojx 明确指定 STM32F103C8。该工程应视为历史辅助步进电机工程，不应按 H723 器件配置打开。

| 组件 | 仓库记录值 |
| --- | --- |
| STM32CubeMX | 6.8.1 |
| STM32CubeF1 | FW_F1 V1.8.6 |
| Arm Compiler | 6.23（ARMCLANG） |
| F1 Device Family Pack | Keil.STM32F1xx_DFP 2.2.0 |

# 6  目录索引

| 目录 | 用途说明 |
| --- | --- |
| M0MSP3507/test_1.4 ～ test_1.7.1 | MSPM0G3507 的五个历史演进版本 |
| STM32H723ZGT6/H723_Car | H723 小车控制相关工程 |
| STM32H723ZGT6/H723_Car_1.9 | H723_Car 1.9 版本 |
| STM32H723ZGT6/H723_Car_2.0 | H723_Car 2.0 版本，内部再包含 H723_Car 工程目录 |
| STM32H723ZGT6/H723_Motor | H723 电机控制工程 |
| STM32H723ZGT6/H723_Searching | H723 搜索/循迹相关工程 |
| STM32H723ZGT6/H723_Stepper | H723 步进控制的当前展开版本 |
| STM32H723ZGT6/H723_Stepper_Archive | 由冲突压缩包恢复的另一份历史快照 |
| STM32H723ZGT6/Stepper_Control | 步进控制相关工程 |
| STM32H723ZGT6/Stepper_Motor | STM32F103C8 辅助步进电机工程 |
| STM32H723ZGT6/STM32H723_Tripod | H723 三脚架/机构控制相关工程 |

# 7  复现与维护建议

克隆仓库后直接在英文、较短的 Windows 路径下工作，可减少旧工具对长路径和非 ASCII 路径的兼容问题。

先安装工程记录的 SDK、固件包、编译器和 Device Family Pack，再打开工程。

不要把 IDE 自动生成的升级结果直接覆盖历史版本；建议新建分支或复制目录后再迁移。

STM32CubeMX 重新生成代码前，确认自定义逻辑位于 USER CODE 区域，并检查生成后的差异。

构建产物、日志和用户配置被保留是为了历史复现；后续若要精简仓库，应单独评估并在确认工程可重建后进行。

README 由仓库作者维护；本文档仅说明芯片、开发环境与复现注意事项。

# 8  官方参考资料

TI MSPM0G3507 产品页与数据手册

TI MSPM0 SDK 2.05 Code Composer Studio 快速入门

TI：Using SysConfig with MSPM0

ST STM32H723ZG 产品页

ST STM32CubeMX 产品页

ST STM32Cube MCU/MPU 软件包说明

Arm Keil MDK 产品支持

Arm Keil STM32H7xx_DFP 页面

版本说明：官方网页会持续更新；本文档中的开发环境版本以仓库内 .cproject、.syscfg、.ioc、.uvprojx 与 build_log.htm 的记录为准，而不是以官网当前最新版为准。